BERITA ACARA UJI FUNGSI PERANGKAT

Cisco SD-WAN Edge

## I. Identitas Perangkat & Pengujian

| Hostname | : | ISR1100-4G |
| --- | --- | --- |
| Serial Number (S/N) | : | FGL2420L382 |
| Nomor Aset / BA | : | - |
| Lokasi Pengujian | : | Gudang Kebon Sirih |
| Tanggal Pengujian | : | 2026-07-27 |
| Petugas Penguji | : | Muhammad Farhan (Petugas) |

## II. Checklist Uji Fungsi

Beri tanda pada kolom Hasil dengan OK / NOT OK sesuai temuan di lapangan.

| No | Item Pengujian | Prosedur / Cara Uji | Hasil | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verifikasi Model Perangkat | Cek label/tipe perangkat pada casing dan bandingkan dengan Purchase Order (PO), pastikan model perangkat sesuai dengan model yang tercantum pada PO. | OK |  |
| 2 | Verifikasi Serial Number (S/N) | Cek label S/N pada perangkat dan cocokkan dengan dokumen Delivery Order. Pastikan S/N sesuai. | OK |  |
| 3 | Pemeriksaan Kondisi Fisik | Cek kondisi casing, port, dan kelengkapan aksesoris perangkat; pastikan tidak terdapat kerusakan fisik. | OK |  |
| 4 | Power On Test | Hidupkan perangkat, amati proses booting dan indikator LED. Pastikan perangkat menyala normal tanpa alarm. | OK |  |
| 5 | Verifikasi Versi Software (IOS XE SD-WAN) | Akses CLI via console/terminal, jalankan perintah 'show version'. Pastikan versi IOS XE SD-WAN sesuai standar implementasi. | OK |  |
| 6 | Uji Interface LAN | Colok kabel UTP dari port LAN ke laptop, set IP satu network, cek status dengan 'show ip interface brief' dan uji ping dua arah. Pastikan status interface LAN Up/aktif. | OK |  |

## III. Lampiran Dokumentasi Foto

Sisipkan foto hasil pengujian pada masing-masing kotak di bawah ini.

1. Kondisi Fisik Perangkat (tampak depan, belakang, serial number)

( Tidak ada foto )

Gambar 1. Kondisi fisik perangkat Cisco ISR1100-4G

2. Power On Test & Indikator LED

( Tidak ada foto )

Gambar 2. Kondisi lampu LED indikator saat perangkat berhasil booting normal.

3. Verifikasi Versi Software via CLI

( Tidak ada foto )

Gambar 3. Tampilan output perintah 'show version' pada terminal console.

4. Koneksi Kabel UTP ke Laptop per Port

( Tidak ada foto )

Gambar 4. Kabel UTP terpasang dari port perangkat ke laptop

5. Status Interface

( Tidak ada foto )

Gambar 5. Tampilan output 'show ip interface brief' yang menunjukkan status interface Up.

6. Hasil Uji Ping (Konektivitas)

( Tidak ada foto )

Gambar 6.Hasil ping sukses dua arah pada layar terminal/CMD

## IV. Catatan Tambahan

Semua pengujian OK

| Petugas Penguji ( Muhammad Farhan (Petugas) ) | Mengetahui / Saksi (DCS) ( Aidil (DCS) ) |
| --- | --- |
| Mengetahui / Saksi (DID) ( Raka (DID) ) | Mengetahui / Saksi (ECS) ( Joan (ECS) ) |